建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审本）

项目名称：前锋区中医医院提标扩能建设项目

建设单位（盖章）：广安市前锋区中医医院

编制日期：          2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 前锋区中医医院提标扩能建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-511603-04-01-705542 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙* | 联系方式 | 157*****455 |
| 建设地点 | 四川省广安市前锋区（代市镇）永兴街文化路15号 |  |  |
| 地理坐标 | （106度48分54.997秒，30度31分29.203秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8412 中医医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84中108医院841 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 广安市前锋区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 前区发改项目〔2024〕362号 |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 49.7 |
| 环保投资占比（%） | 0.25 | 施工工期 | 24 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 23178 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）表1专项评价设置原则表，本项目专项评价设置情况如下： 专项评价设置要求一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气主要为污水处理站臭气，不涉及有毒有害废气污染物。不需开展大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目医疗废水经污水处理站处理达标后排入管网，最终经广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理后，排入渠江。不需开展地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目不存储有毒有害和易燃易爆危险物质，存储量比值Q＜1，未超过临界量。不需开展环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 此外，本项目土壤、声环境不开展专项评价，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 综上所述，本项目不需开展专项评价。 |
| 规划情况 | 1.规划名称：四川省“十四五”卫生健康发展规划 2.审批机关：四川省人民政府 3.审批文件名称：四川省人民政府办公厅关于印发《四川省“十四五”卫生健康发展规划》的通知 4.文号：（川办发〔2021〕65号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《四川省“十四五”卫生健康发展规划》（川办发〔2021〕65号）符合性分析 《四川省“十四五”卫生健康发展规划》（川办发〔2021〕65号）中“第三章加快构建现代化卫生健康体系”，“第二节构建强大公共卫生服务体系”中提到：完善疾病预防控制体系。健全以省、市、县三级疾病预防控制中心和专科疾病防治机构为骨干，医疗机构为依托，基层医疗卫生机构为网底的现代化疾控体系。 完善健康促进与教育体系。建立健全以健康教育专业机构为龙头，以基层医疗卫生机构、医院、专业公共卫生机构为基础，以学校、机关、社区、企事业单位健康教育职能部门为延伸的健康促进与教育体系。加强省、市、县三级健康教育机构建设，支持市（州）和有条件的县设置健康教育机构，争取每个县具有一个承担健康教育工作的机构，每个村、社区至少有1名健康教育人员。 “第五节完善高质量中医药服务体系”中提到：发挥中医药整体医学和健康医学优势，健全预防保健、疾病治疗和康复相结合的中医药服务体系。 本项目为中医医院项目。本项目的建设完善了前锋区区域中医板块的医疗服务，对前锋区整体卫生服务体系起正效益，因此，本项目符合《四川省“十四五”卫生健康发展规划》（川办发〔2021〕65号）中相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策及用地合理性符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为中医医院项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2023年第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日实施），本项目属于“鼓励类”中“1．医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”；此外，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日实施），项目所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列，故符合国家相关产业政策。 2024年11月27日，广安市前锋区发展和改革局以“前区发改项目〔2024〕362号”批复了本项目立项，项目代码为：2410-511603-04-01-705542。 综上，本项目符合国家现行产业政策。 （2）用地符合性分析 本项目拟建位置位于广安市前锋区（代市镇）永兴街文化路15号，根据本项目建设项目用地预审与选址意见书（用字第5116032024X50011413号）：用地类型为建设用地。 因此，符合用地用途要求。 （3）选址合理性分析 1）项目与《中医医院建设标准》（建标106-2021）符合性 本项目拟按二级乙等标准中医医院进行建设，设置床位200张，有发热门诊，无传染病门诊。根据《中医医院建设标准》（建标106-2021）中选址要求，本项目与相关规范符合性见下表： 表1-1 项目与《中医医院建设标准》（建标106-2021）选址要求的符合性分析 选址要求; 本项目情况; 符合性. 地形规整，工程地质和水文地质条件较好，应远离地震断裂带。; 项目地形规整，工程地质和水文地质条件较好，远离地震断裂带; 符合. 市政基础设施完善，交通便利。宜面临两条城市道路，宜充分利用城市公共交通设施; 项目周边基础设施完善，交通便利。项目南侧道路接入为代市镇长春街; 符合. 环境安静，应符合环保评估要 求，应远离污染源。; 项目位于居民集中区，远离了工业园区；项目地块东侧约390m处为火力发电厂厂区。项目不排放和其相关污染物，无依托关系；周边居民敏感点噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 符合. 应远离易燃、易爆物品的生产和贮存区、高压线路及其设施。不宜紧邻噪声源、震动源和电磁场等区域; 项目周边无易燃、易爆物品的生产和贮存区、高压线路及其设施。周边无电磁场分布; 符合. 由上表可知，项目选址符合《中医医院建设标准》（建标106-2021）中选址要求。 2）污水处理站和医疗废物暂存间布设的合理性 本项目位于城镇居住区，污水处理站拟布设在地块西侧，较大程度远离了城镇居民区，距离项目地块红线西侧居民约90m；污水处理设备采用一体化设备，污水处理站区域位于房间内，不敞开，房间周边设置了绿化带，并定期喷洒除臭剂，采取上述措施可有效的降低异味对周围环境的影响；医疗废物暂存间拟布设在地块西侧，为独立房间，挂锁不混用，运输方便，远离病人、周围敏感点，布局合理。 综上所述，污水处理站和医废暂存间布设合理。 3）外环境情况 项目为中医医院建设项目，拟建地址为广安市前锋区（代市镇）永兴街文化路15号；根据现场调查，当前规划地块范围内有1户居民，该户居民会实行搬迁。 本项目位于城镇区集中区，地块内1户居民搬迁后，周边以集镇居民、乡村居民、商区为主，有学校存在。项目地块红线北侧约40m~500m约有30户村民；项目地块红线东北侧约13m~500m约有20户居民；项目地块红线东侧约19m~380m约有5户居民，约120m处为代市镇小学，约390m~500m处为广安火力发电厂厂区（四川广安发电有限责任公司）；项目地块红线东南侧约38m处为代市镇第二幼儿园，约95m处为光明社区居委会，约133m~500m处约有300户居民；项目地块红线南侧约59m处为多年闲置施工空地，约90m处为贝乐幼稚园，约82m~500m约有350户居民，约450m处为广安代市中学校代市校区；项目地块红线西南侧约99m处为代市镇人民政府，约198m~500m处有1000户居民；项目地块红线西侧约84m~500m约有15户居民；项目地块红线西北侧约60m~500m约有20户村民。 项目为中医医院项目，对外环境无特殊要求，项目产生的“三废”及噪声均合理处理，在采取严格的污染防治措施后，本项目对外环境的影响较小。 综上，项目位于广安市前锋区（代市镇）永兴街文化路15号，周边以住宅、商区为主，有学校机构，项目周边无重要保护文物、风景名胜区、生态保护区等，无明显环境制约因素。 2、与“生态环境分区管控”符合性分析 根据四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函〔2021〕469号），建设项目环境影响评价分为污染类建设项目及生态类建设项目，其中污染类建设项目可分为园区外项目和园区内项目，不同类型项目环评中“三线一单”符合性分析结构示意图如下图所示： 图1-1 建设项目环境影响评价中“三线一单”符合性分析结构示意图 本项目为污染影响类项目，位于广安市前锋区（代市镇）永兴街文化路15号，属于园区外项目，根据“川环办函〔2021〕469号”，项目环评需进行空间符合性分析。 （1）项目涉及的环境管控单元 根据四川省生态环境厅办公室发布了《四川省生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（川环函〔2024〕409号）与<广安市人民政府办公室关于印发广安市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知>（广安府办函〔2024〕32号），全市生态环境管控单元总数由42个调整为45个，其中优先保护单元13个、重点管控单元26个、一般管控单元6个。 图1-2 项目（▼）所在地与环境管控单元位置关系图 本项目位于广安市前锋区（代市镇）永兴街文化路15号，不涉及广安市生态红线。经对比广安市环境管控单元图，本项目位于环境综合管控单元城镇重点管控单元，本项目与广安市环境管控单元生态环境管控要求符合性分析见下表： 表1-4 与广安市环境管控单元生态环境管控要求符合性分析 行政区; 总体准入要求; 本项目情况介绍; 符合性. 广安市; 1.严控产业转移环境准入。 2.农药制造、印染行业的引入参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。 3.严格“高耗能、高排放”项目准入，推进减污降碳协同控制。 4.对环境影响较大的水泥、火电等行业企业执行更加严格的总量控制和深度治理要求。 5.禁止在长江支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 6.加强跨省流域上下游突发水污染事件联防联控。 7.加强环保基础设施建设，强化农业农村污染治理。 8.加强华蓥山区生态系统保护修复。 9.加强饮用水水源地保护，确保饮用水安全。; 1.项目符合当地准入要求； 2.本项目不属于农药制造、印染行业； 3.本项目不属于“高耗能、高排放”项目； 4.本项目对环境影响较小，不属于水泥、火电等行业； 5.本项目不属于化工项目，不涉及尾矿库； 6.本项目废水经管网排入广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理后，排入渠江，发生水污染事件概率较小； 7.不涉及； 8.不涉及； 9.不涉及。; 符合要求. 前锋区; 1.农药制造、印染行业引入参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。 2.加强化工、印染、建材等行业污染治理，提升清洁生产水平。 3.严格控制化肥农药施用量，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术，加强农业面源污染和农村生活污水治理，改善芦溪河等小流域水环境质量。 4.有序开发矿产资源，加大矿山污染治理和生态修复力度。 5.优化园区布局，加强园区环保基础设施建设。 6.加强区域大气污染防治，执行大气污染物特别排放限值，有效防治挥发 性有机物等污染。; 1.不属于； 2.不属于； 3.不涉及；项目医疗废水经污水处理站处理后，经管网广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理后，排入渠江； 4.不涉及； 5.不涉及； 6.项目不涉及挥发性有机物，污水处理站无组织废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中最高允许浓度；; 符合. 经在四川政务服务网生态环境分区管控符合性分析系统平台查询，项目位于环境综合管控单元城镇重点管控单元（管控单元名称：前锋区城镇空间），管控单元编号：ZH51160320001）。 项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置） 图1-3 项目所在地环境综合管控单元图 图1-4 项目“生态环境分区管控”查询截图 本项目涉及环境管控单元5个，涉及的管控单元见下表： 表1-6 项目涉及的环境管控单元汇总表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区（县）; 准入清单类型; 管控类型. YS5116032220001; 驴溪河-前锋区-涌坝桥-控制单元; 广安市; 前锋区; 水环境管控分区; 水环境城镇生活污染重点管控区. YS5116032340001; 前锋区城镇集中建设区; 广安市; 前锋区; 大气环境管控分区; 大气环境受体敏感重点管控区. YS5116032530001; 前锋区城镇开发边界; 广安市; 前锋区; 资源管控分区; 土地资源重点管控区. YS5116032550001; 前锋区自然资源重点管控区; 广安市; 前锋区; 资源管控分区; 自然资源重点管控区. ZH51160320001; 前锋区城镇空间; 广安市; 前锋区; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元城镇重点管控单元. （2）生态环境准入清单符合性分析 本次评价按川环办函〔2021〕469号要求，生态环境准入清单分析，主要从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等四个维度进行了符合性分析。 |

二、建设项目工程分析

|  | 表1-5 本项目与广安市普适性清单--前锋区城镇空间（环境综合管控单元城镇重点管控单元）符合性分析 类别; 对应管控要求; 项目对应情况介绍; 符合性分析. 前锋区城镇空间（ZH51160320001）; 普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1.原则上禁止新建工业企业。 2.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 3.禁止新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 4.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。; 1.项目为中医医院建设项目，不属于工业企业； 2.项目固体废物去向合理，不涉及； 3.不涉及； 4.本项目已取得建设项目用地预审与选址意见书（用字第5116032024X50011413号）：用地类型为建设用地，符合选址要求；; 符合. 限制开发建设活动的要求; 1.对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。 2.严控新设工业园区，如确需新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。; 项目不属于列出类别; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 1.严格产业环境准入。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推进水泥、陶瓷、砖瓦等企业转型升级、搬迁改造。 2.按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 3.加快现有高污染或高风险产品生产化学品企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。; 1.不属于； 2.不属于； 3.不属于；; 符合. 其他空间布局约束要求; /; /; /. 污染物排放管控; 允许排放量要求; /; /; /. 现有源提标升级改造; 1.加强城镇污水处理设施及配套管网建设、改造，完善污水收集管网系统，提高污水处理率； 2.到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升。 3.到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。 4.到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖。 5.全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 6.有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。 7.加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。; 1.项目所在代市镇已完成污水管网全覆盖； 2.项目所在代市镇已完成污水管网全覆盖； 3.本项目医疗废水经院内污水处理站处理后排入管网，进入广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理后，排入渠江； 4.项目所在代市镇已完成污水管网全覆盖； 5.项目严格按照本报告提出的施工期污染防治要求，降低施工期间对周边环境的影响； 6.不涉及； 7.不涉及；; 符合. 其他污染物排放管控要求; 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污物的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，城市生活污水处理率达95%以上，县城生活污水处理率达90%。城市污泥无害化处理率达100%；（2）到2025年，城市生活垃圾收集处理率达到95%。（3）严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。（4）加快实施火电、水泥等重点行业烟气超低排放改造。推进化工、医药、机械制造、家具制造、包装印刷等企业综合治理。禁止露天和敞开式喷漆作业；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。（5）建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。（6）危险废物、医疗废物和放射性废物无害化处置率100%。（7）到2025年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升。 3.新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。 4.已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。; 1.本项目医疗废水经院内污水处理站处理后排入管网，进入广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理后，排入渠江，不再申请水污染物总量指标；项目不涉及废气总量指标； 2.项目医疗废物暂存医疗废物暂存间，定期交由资质单位处置；生活垃圾收集在垃圾暂存间，交由当地环卫系统处置； 3.经后文噪声预测，项目采取合理降噪措施后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中2类标准； 4.不涉及； 5.项目为新建项目，未依托现有建筑设施；; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求; 1.严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》。 2.强化川东北、渝广区域大气污染防治联防联控。; 1.配合执行《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》中相关要求； 2.配合执行相关要求；; 符合. 其他环境风险防控要求; 1.企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。 2.用地环境风险防控要求：（1）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估，经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）加强“散乱污”企业环境风险防控。（3）加强再生利用行业清理整顿。落实《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》，防止污染土壤和地下水。; 1.不涉及； 2.不属于列出类别；; 符合. 资源开发利用效率; 水资源利用总量要求; 到2025年，地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。; /; /. 地下水开采要求; 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。; /; /. 能源利用总量及效率要求; 1.严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。 2.淘汰县级及以上城市建成区10蒸吨以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨以下的燃煤锅炉；其他区域原则上不再新建10蒸吨以下的燃煤锅炉。鼓励燃煤锅炉、生物质锅炉实施节能和超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。 3.加强秋冬季煤炭使用调控管理，加大民用散煤清洁化治理力度。 4.新建煤矿同步建设煤炭洗选设施，现有煤矿配套建设洗选设施，提高煤炭洗选率。; 1.项目使用能源为电能；生活垃圾暂存间，交由当地环卫系统处置； 2.项目不涉及锅炉； 3.不使用煤炭； 4.不涉及；; 符合. 禁燃区要求; （1）广安市主城区禁燃区管控要求： ①禁燃区内禁止燃用《高污染燃料目录》中Ⅲ类（严格）燃料组合类别，即：煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 ②在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 ③禁燃区内已建成的燃用高污染燃料的设施应当在通告发布之日起90日内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 （2）前锋区禁燃区管控要求： 以下所称高污染燃料是指下列非车用燃料或物质：原（散）煤、煤矸石、粉煤、煤泥、重油、渣油、各种可燃废物和直接燃用的树木、秸秤、锯末、稻壳、蔗渣等生物质燃料；污染物含量超过国家规定限值的固硫蜂窝型煤、轻柴油、煤油、人工煤气等燃料；国家环境保护行政管理部门规定的其他高污染燃料。 ①高污染燃料禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施；禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、熟料、皮革、垃圾及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的可燃物质。 ②高污染燃料禁燃区现有销售高污染燃料的企业或者个体工商户，应于2015年3月31日前停止销售高污染燃料或者迁离高污染燃料禁燃区。 ③高污染燃料禁燃区现有燃用高污染燃料的餐饮、宾馆、招待所、洗浴中心等服务企业应于2015年6月30日前，其他单位和个人应当于2015年12月31日前，停止燃用高污染燃料，改用液化石油气、天然气、电或者其他清洁能源；工业园区企业（项目)严格按照环保法律法规及环境影响评价要求加强防控管理；督促家庭清洁能源使用，禁止居民在城市建成区范围内燃用高污染燃料。; - 项目不涉及高污染燃料； - 不涉及列出管控要求类别; 符合. 其他资源利用效率要求; /; /; /. 表1-6 本项目与生态环境准入清单符合性分析 “三线一单”的具体要求; 本项目对应情况介绍; 符合性分析. 类别; 对应管控要求. 驴溪河-前锋区-涌坝桥-控制单元（YS5116032220001）; 单元特性管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 /; /; /. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 1、提升污水收集率，完善城镇生活污水收集系统，推进城镇污水管网全覆盖；对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治，现有污水处理厂进水生化需氧量(BOD)浓度低于100毫克/升的城市，要制定系统化整治方案；开展旱天生活污水直排口溯源治理。2、提升城镇生活污水处理能力，加快补齐处理能力缺口。3、提升污水处理设施除磷水平，鼓励在污水处理厂排污口下游因地制宜建设人工湿地，推进达标尾水深度“去磷”。4、强化城镇污水处理设施运行管理，按要求达标排放。5、强化汛期生活污水溢流处理，推进城市建成区初期雨水收集处理及资源化利用设施建设。6、加强生活污水再生利用设施建设，在重点排污口下游、河流入湖口、支流入干流处，因地制宜实施区域再生水循环利用工程。 工业废水污染控制措施要求 1、对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。2、对工业废水进入市政污水收集设施情况进行排查，组织开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响污水处理厂出水稳定达标的，应限期退出。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 项目所在代市镇已完成污水管网全覆盖，本项目医疗废水经院内污水处理站处理后排入管网，进入广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理后，排入渠江 ；项目为新建项目，已取得建设项目用地预审与选址意见书（用字第5116032024X50011413号）：用地类型为建设用地，符合选址要求；; 符合. 环境风险防控; 防范污水处理厂、加油站、其他物料堆存场所泄露风险，建立健全防泄漏设施，完善应急体系; 项目污水处理站区域和医疗废物暂存间采取重点防渗措施；项目后续按要求开展应急预案编制工作; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 前锋区城镇集中建设区（YS5116032340001）; 单元特性管控; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 /; /; /. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 / 机动车船大气污染控制要求 加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 扬尘污染控制要求 全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 / 其他大气污染物排放管控要求 有序开展城市生活源VOCs污染防治，全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级；项目严格按照本报告提出的施工期污染防治要求，降低施工期间对周边环境的影响；不涉及VOCs；; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /. 前锋区城镇开发边界（YS5116032530001）; 单元特性管控; 空间布局约束; 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批; 项目取得合法用地手续，与城镇开发边不冲突；; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求; /; /. 前锋区自然资源重点管控区（YS5116032550001）; 单元特性管控; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求; /; /. 前锋区城镇空间（ZH51160320001）; 单元特性管控; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 参照广安市总体准入要求-城镇重点管控单元 限制开发建设活动的要求 1.前锋辐城发展方向：西联、东优、南扩、北控-严格限制四川广安电厂有限公司燃煤发电规模 2.其他参照广安市总体准入要求-城镇重点管控单元 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 参照广安市总体准入要求-城镇重点管控单元 其他空间布局约束要求 /; 详见表1-5. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 1.推进经开区芦溪河新桥北控污水处理厂至福星桥段综合治理。 2.参照广安市总体准入要求-城镇重点管控单元 新增源等量或倍量替代 参照广安市总体准入要求-城镇重点管控单元 新增源排放标准限值 / 污染物排放绩效水平准入要求 1.推进驴溪河流域水环境整治工作。 2.电力行业企业尽快实施除尘升级改造。 3.新型干法水泥窑全部安装脱硝设施，综合脱硝效率不低于70%，水泥窑及窑磨一体机进行高效除尘改造。 4.其他参照广安市总体准入要求-城镇重点管控单元。 其他污染物排放管控要求 /; 项目所在代市镇已完成污水管网全覆盖，本项目医疗废水经院内污水处理站处理后排入管网，进入广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理后，排入渠江 ；不属于电力行业，不属于水泥行业；其余要求详见表1-5; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 参照广安市总体准入要求-城镇重点管控单元 安全利用类农用地管控要求 参照广安市总体准入要求-城镇重点管控单元 污染地块管控要求 参照广安市总体准入要求-城镇重点管控单元 园区环境风险防控要求 / 企业环境风险防控要求 参照广安市总体准入要求-城镇重点管控单元 其他环境风险防控要求 /; 项目用地为建设用地；其余要求详见表1-5; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 参照广安市总体准入要求-城镇重点管控单元 地下水开采要求 前锋区2030年地下水开采控制量保持在0.09亿m3以内。 能源利用效率要求 参照广安市总体准入要求-城镇重点管控单元 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照广安市总体准入要求-城镇重点管控单元; 详见表1-5; 符合. 综上所述，本项目符合四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函〔2021〕469号）的相关要求。 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

|  | 3、与《关于印发<四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》（川长江办〔2022〕17号）的符合性 本项目与《关于印发<四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》（川长江办〔2022〕17号）的符合性见下表： 表1-7 与川长江办〔2022〕17号符合性分析 序号; 《实施细则》具体管控内容; 本项目; 符合性. 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州一宜宾一乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目; 符合. 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于过长江通道项目; 符合. 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不涉及自然保护区; 符合. 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及风景名胜区; 符合. 第九条 禁止在饮用水水源标准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及饮用水源准保护区; 符合. 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不涉及饮用水源二级保护区; 符合. 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水源一级保护区; 符合. 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区; 符合. 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不涉及国家湿地公园; 符合. 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不涉及河湖岸线; 符合. 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及河流及湖泊保护区、保留区; 符合. 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 项目废水经污水处理站处理后，排入城市管网，最终进入广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理后，排入渠江; 符合. 第十七条 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、泡江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及水生生物保护区; 符合. 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目; 符合. 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目; 符合. 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不涉及生态保护红线，不涉及永久基本农田; 符合. 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于高污染项目; 符合. 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目; 符合. 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目属于鼓励类项目; 符合. 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目; 符合. 第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于燃油汽车投资项目; 符合. 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平的项目; 符合. 根据上表分析，本项目建设不属于《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》明令禁止建设项目。 4、《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 本项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析见下表。 表1-8 与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 序号; 《中华人民共和国长江保护法》; 符合性分析; 是否符合. 1; 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、技改化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、技改尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工类，不涉及尾矿库，属于医院项目; 符合. 根据上表可知，本项目与《中华人民共和国长江保护法》中的内容相符合。 5、与国家及地方有关污染防治的规范性文件符合性分析 （1）与大气污染防治相关法律法规及政策的符合性分析 本项目与大气污染防治相关法律法规政策的符合性分析如下表所示： 表1-9 项目与大气污染防治相关政策符合性分析 大气污染防治文件; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析; 根据《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条：钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 项目属于医院项目，不涉及粉尘和挥发性有机物产生和排放，污水处理设备采用一体化，位于独立房间内、定期喷洒除臭剂，经周边绿化阻隔后，对周边环境影响较小；; 符合. 四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知（川府发〔2019〕4号）; 广安全域属于四川省大气污染防治重点区域。; 本项目位于前锋区（隶属于广安市），属于大气污染重点控制区，本项目属于医院项目，不涉及钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放，不建设燃煤锅炉，不涉及VOCs排放; 符合. 重点区域内严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。. 到2020年，县级及以上城市建成区全面淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。. 严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。环境空气未达标的城市新增VOCs排放的建设项目，实行2倍削减替代，达标城市实行等量替代，攀枝花实行1.5倍削减量替代。. 综上所述，项目与以上大气污染防治相关要求相符。 （2）与水污染防治行动计划符合性 本项目与水污染防治相关法律法规及政策的符合性分析。 表1-10 与水污染防治符合性分析 水污染防治文件; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知（国发[2015]17号）; （一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 项目均不属于“十小”企业，不属于取缔项目。; 符合. （六）优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。……，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、技改重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目废水纳管后进入广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理后，排入渠江，本项目不新增入河排污口。; 符合. （七）推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。; 本项目属于医院，不属于工业生产型项目。; 符合. 《沱江流域水污染防治规划（2017-2020年）》（川污防“三大战役”办[2017]23号）; 六、全面控制水污染排放 （一）生活污染源控制。完善配套污水收集管网建设。重点对城中村、老旧城区、城乡结合部以及现有合流制排水系统实施污水截流收集、雨污分流、初期雨水收集强化改造，不具备改造条件的，应采取增加截留倍数、调蓄等措施防止污水外溢。城镇新区建设均实施雨污分流。… （二）工业污染源控制。落实企业污染治理主体责任。企业应开展自行监测或委托有资质的第三方进行监测，获取的相关数据向生态环境部门备案申报，并通过统一平台向社会公开。进一步规范企业排污口设置、在线监测与台账记录，完善重点排污单位污染排放异常报警机制。加强企业污染防治指导，引导和规范企业环境管理，提升环境守法能力。…; 项目属于医院，不属于工业生产型项目，所在区域为前锋区代市镇集镇区，已全部实现雨污分流，医疗废水经污水处理站处理后达标后纳管进入广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理后，排入渠江。; 符合. 《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4 号; 三、重点任务 （一）加强水污染治理。 加快治理企业违法违规排污。全面整治完毕重污染落后工艺、设备和不符合国家产业政策的小型和重污染项目。; 本项目废水纳管进入广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理后，排入渠江。不涉及工业生产。; 符合. 综上所述，本项目与水污染防治相关政策要求相符。 （3）与固体废物污染防治相关法律法规及政策的符合性分析 表1-11 项目与固体废物污染防治相关政策符合性分析 相关文件; 相关内容; 本项目; 符合性分析. 《医疗废物管理条例》; 第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故; 本项目拟设置医疗废物暂存间，并制定专门的管理制度并将制度上墙，设置专人进行管理及台账的记录，医疗废物定期交由资质单位处置。后续积极开展突发环境事件应急预案编制工作。; 符合. 第八条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。; 本项目为医疗卫生机构，项目拟设置台账登记，登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。; 符合. 第十三条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散; 项目设置医疗废物暂存间1间，面积15m2，位于地块西侧，独立房间，重点防渗处理; 符合. 第十四条 禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾; 本项目医疗废物暂存于医疗废物暂存间内，定期交由资质单位处置；并建立了转移联单，不存在转让、买卖、邮寄、丢弃医疗废物、倾倒、堆放医疗废物、混入其他废物和生活垃圾等行为。; 符合. 第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。; 项目的医疗废物进行分类收集暂存，相同性质的污染物单独收集和暂存，医院设置多个专用带盖垃圾桶，收集设施设置明显的警示标识和说明。; 符合. 第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天; 项目在地块西侧设置了1间面积为15m2的医疗废物暂存间，安排专人管理，对医疗废物进行暂存且医疗废物要求及时清运处置，存储时间不得超过2d。; 符合. 第二十条 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。; 项目产生的污水排入自建污水处理站处理达标，并按照国家规定严格消毒后，排入市政污水管网，最终进入广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理后，排入渠江。; 符合. 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》; 医疗废物 的管理职 责; 医疗卫生机构应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人或者主要负责人为第一责任人，切实履行职责，确保医疗废物的安全管理。; 项目已建立健全医疗废物管理责任制，并明确责任人。; 符合. 医疗卫生机构应当依据国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定并落实医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责及发生医疗卫生机构内医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。; 本项目后续按流程编制《突发环境事件应急预案》; 符合. 医疗卫生机构应当设置负责医疗废物管理的监控部门或者专（兼）职人员。; 项目设置负责医疗废物管理的专职人员。; 符合. 医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照《医疗废物管理条例》和本办法的规定采取相应紧急处理措施,并在48小时内向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告。调查处理工作结束后，医疗卫生机构应当将调查处理结果向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告。; 严格按照要求执行; 符合. 医疗卫生机构发生因医疗废物管理不当导致1人以上死亡或者3人以上健康损害，需要对致病人员提供医疗救护和现场救援的重大事故时，应当在12小时内向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门报告，并按照《医疗废物管理条例》和本办法的规定，采取相应紧急处理措施; 严格按照要求执行; 符合. 医疗卫生机构应当根据医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及机构内处置过程中所需要的专业技术、职业卫生安全防护和紧急处理知识等，制订相关工作人员的培训计划并组织实施。; 项目定期对各岗位员工进行技术培训。; 符合. 分类收集、运送与暂时贮; 医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。; 项目医疗废物实施分类管理。; 符合. 医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：（1）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；（2）在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷；（3）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；（4）废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；（5）化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；（6）批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；（7）医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；（8）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；（9）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封；（10）放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。; 将各类医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。本项目不含化学性废物。无培养基，无传染病。; 符合. 医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。; 按规范设置医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。; 符合. 盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。; 按左侧要求收集、处置; 符合. 包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。; 按左侧要求收集、处置; 符合. 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。; 按左侧要求收集、处置; 符合. 运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。; 严格按照要求暂存于医疗废物暂存间。; 符合. 运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。; 严格按照要求做好容器标识、标签及封口。; 符合. 运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。; 按左侧要求收集、处置; 符合. 运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。; 项目设置专门的运送工具，每天运送结束及时清洁、消毒。; 符合. 医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天。; 项目在地块西侧设置了1间面积为15m2的医疗废物暂存间，安排专人管理，对医疗废物进行暂存且医疗废物要求及时清运处置，存储时间不得超过2d。; 符合. 暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。; 严格按照要求防腐; 符合. 医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。; 医疗废物委托资质单位处置; 符合. 医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。; 按左侧要求执行; 符合. 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。; 医废转移后，及时对医废暂存间清洁、并在医疗废物暂存间安装紫外线消毒。; 符合. 禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。; 严格按照要求收集、暂存医疗废物; 符合. 医疗卫生机构应当对本机构工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。; 定期组织员工进行技术培训; 符合. 医疗卫生机构应当根据接触医疗废物种类及风险大小的不同，采取适宜、有效的职业卫生防护措施，为机构内从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。; 严格按照要求执行防护措施; 符合. 医疗卫生机构的工作人员在工作中发生被医疗废物刺伤、擦伤等伤害时，应当采取相应的处理措施，并及时报告机构内的相关部门。; 按左侧要求执行; 符合. 医疗废物暂时贮存设施、设备要求; 远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；; 位于项目地块西侧，远离医疗区、人员活动区，与生活垃圾收集点分开，中间有运输通道相隔，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入; 符合. 有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；; 医废暂存间封闭挂锁; 符合. 有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施; 有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施; 符合. 防止渗漏和雨水冲刷；; 设置了防止渗漏和雨水冲刷措施; 符合. 易于清洁和消毒; 易于清洁和安装紫外线消毒; 符合. 避免阳光直射；; 位于项目地块西侧独立房间内，无阳光直射；; 符合. 设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。; 严格按照要求设置; 符合. 监督管理; 医疗卫生机构对卫生行政主管部门的检查、监测、调查取证等工作，应当予以配合，不得拒绝和阻碍，不得提供虚假材料; 积极配合主管部门监督检查。; 符合. 综上所述，本项目与固体废物污染防治相关政策要求相符。 6、与广安市承诺制符合性分析 对照《广安市生态环境局关于印发<广安市建设项目环境影响评价文件审批承诺制正面清单>的通知》（广市环发〔2022〕31号）及关于《广安市生态环境局关于印发<广安市建设项目环境影响评价文件审批承诺制正面清单>的通知》的政策问答，本项目与广安市承诺制符合性分析如下： 本项目为中医医院建设项目，经查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目设置床位200床，属于“四十九、卫生”“108、医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842”中“医院”其他（20张床位以下除外）；属于清单中的项目类别，因此可实行承诺制审批。 表1-12 与广安市承诺制符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目; 符合性. 1; 实施范围; 适用于广安市行政区域; 本项目位于广安市前锋区; 符合. 2; 实施对象; 对纳入《广安市建设项目环境影响评价文件审批承诺制正面清单》的建设项目环境影响评价文件实行承诺制审批; 本项目属于“四十九、卫生”“108、医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842”中“医院”其他（20张床位以下除外），属于《广安市建设项目环境影响评价文件审批承诺制正面清单》中三、其他应编制环境影响报告表的建设项目清单中序号4列出类别; 符合. 3; 实施条件; 1、对正面清单中的建设项目环境影响评价文件实行承诺制审批；2、审批权限按照广安市生态环境局《关于明确全市生态环境保护行政许可审批有关事项的通知》（广市环发〔2020〕69号）执行3、建设项目所在产业园区应完成规划环境影响评价或跟踪评价。; 本项目属于《广安市建设项目环境影响评价文件审批承诺制正面清单》中三、其他应编制环境影响报告表的建设项目清单中序号4列出类别；本项目由广安市前锋生态环境局审批。; 符合. |
| --- | --- |

四、主要环境影响和保护措施

| 建设内容 | 1、项目由来 《四川省人民政府关于扶持和促进中医药事业发展的实施意见》川府发[2012]25号指出：县级人民政府要在区域卫生规划中合理规划和配置中医医疗机构（包括中西医结合和民族医疗机构），必须设立一所二级以上县级中医医院。建好现有省级中医医院，每个市（州）建好1所市（州）级中医医院。全省各级人民政府要加快公立中医医院基础设施改造建设步伐。按照临床研究基地建设指导意见和重点中医医院建设要求，加强省中医医院建设，完成20所市（州）级重点中医医院建设项目，制定扶持政策，多渠道筹集资金，在土地划拨、房屋建设和设备配置等方面，加大对县级中医医院的投入力度。 广安市前锋区中医医院位于广安市前锋区代市镇新街20号。成立于1952年，医院于2011年创建为“二级乙等”综合医院，属前锋区卫健局管理的公益一类基层医疗机构，医院现有的门诊楼、住院楼功能布局极其不合理，就诊流程不规范，已不能满足人民群众对中医院的医疗服务需求。为使我院在卫生事业发展中发挥更大的作用，更好地为前锋区广大人民群众服务，迫切需要新建医技楼、门诊楼、住院楼等与已建成的匹配，并相应地补充医院各种短缺的医疗设备，使医院就医环境和医疗设备条件与承担的任务相适应，为我院健康、持续发展提供必要条件，以满足全区人民的基本医疗服务需求。 为此，建设单位（广安市前锋区中医医院）拟在广安市前锋区（代市镇）永兴街文化路15号新建“前锋区中医医院提标扩能建设项目”，新增规划床位200张，建设内容包括：医技楼、门诊楼、住院楼、污水处理站及垃圾暂存间等，配套建设院区内部道路，管网等设施设备；并改造原有业务用房约7000平方米（对广安市前锋区中医医院（位于前锋区代市镇新街20号）现有建筑进行粉饰、装修，不新增占地、人员和环保措施，位于本项目东南侧，与本项目地块直线距离约750m）。 2024年11月27日，广安市前锋区发展和改革局以前区发改项目〔2024〕362号批复了本项目，项目代码为：2410-511603-04-01-705542。 为了贯彻环境法规和环境管理相关条例，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目需进行环境影响评价。本项目为中医医院，经查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“四十九、卫生”“108、医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842”中“医院”其他（20张床位以下除外）；应编制环境影响报告表。 广安市前锋区中医医院将“前锋区中医医院提标扩能建设项目”的环境影响报告表委托我单位完成。我单位受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。在对本项目拟建位置的环境现状和项目运营可能产生的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了该项目环境影响报告表。 根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，项目设置有放射科，安装DR等辐射装置。 本项目涉及的放射性的设备辐射评价不在本次评价范围内，建设单位需要按照辐射管理规定和环境保护主管部门的要求，另行委托具有相关评价资质的机构进行评价。本次环评不涉及放射性辐射评价。 2、项目建设内容及组成 （1）项目名称：前锋区中医医院提标扩能建设项目； （2）建设地点：四川省广安市前锋区（代市镇）永兴街文化路15号； （3）建设单位：广安市前锋区中医医院； （4）建设性质：新建； （5）项目总投资：20000万元，环保投资预计为49.7万元，占总投资的0.25%； （6）劳动定员：工作人员230人； （7）生产制度：年运营365天，每日工作8小时，有24小时值班医生； （8）建设内容：总建筑面积约28600平方米，其中地上建筑面积约21600平方米，新增规划床位200张；地下建筑面积约7000平方米,主要用于建设地下停车场。建设内容包括：医技楼、门诊楼、住院楼、污水处理站及垃圾暂存间等配套建设院区内部道路，管网等设施设备；并改造原有业务用房约7000平方米（对广安市前锋区中医医院（位于前锋区代市镇新街20号）现有建筑进行粉饰、装修，不新增占地、人员和环保措施，位于本项目东南侧，与本项目地块直线距离约750m）。 项目仅从事中药配发、配比装袋等工作，不涉及中药制剂生产；项目设置发热门诊，仅对一般发热病人进行诊断治疗，若发现疑似传染病，立即隔离，对疑似传染病人进行预诊，一旦确诊立即将其转移至传染病医院就诊；项目涉及口腔科，经了解，医院门诊部口腔科涉及补牙等诊疗工作不使用“汞”作为辅佐材料，改由新型环保树脂代替，因此，本项目无含汞废水产生。 本项目主要由主体工程、公用工程、辅助工程及环保工程等组成，本项目组成及主要的环境问题列表如下： 表2-1 项目组成及主要环境问题 工程分类及项目名称; 建设内容及规模; 主要环境问题. 施工期; 运营期. 主体工程; 住院楼; 1栋，占地约7980m2，砖混，高18m，地上共4层，住院病房、护士站、产房、重症监护室、病案室、麻醉科、餐厅、辅助用房、业务管理房、洗衣房; 废气、设备安装噪声、包装垃圾、施工人员生活污水、生活垃圾; 医疗废水、生活污水、生活垃圾、医疗废物、噪声. 一层; 住院病房、护士站、辅助用房、业务管理房、餐厅. 二层; 住院病房、护士站、辅助用房、业务管理房. 三层; 住院病房、护士站、辅助用房、业务管理房. 四层; 手术室、病案室、麻醉科、产房、重症监护室、业务管理房. 门诊楼; 1栋，占地约3150m2，砖混，高15m，地上共3层，布设预检分诊、内科诊室、外科诊室、妇（产）科诊室、儿科诊室、皮肤诊室、眼科诊室、耳鼻咽喉诊室、呼吸科诊室、口腔诊室、肿瘤诊室、骨伤科诊室、肛肠诊室、老年病诊室、康复诊室、针灸门诊和推拿门诊、远程会诊中心、门诊治疗室、中心输液室、中医换药室、血液透析科、体检中心、感染性疾病科（诊室、留观、挂号、收费、化验、放射、药房. 一层; 预检分诊、收费室、内科诊室、外科诊室、妇（产）科诊室、儿科诊室、体检中心. 二层; 皮肤诊室、眼科诊室、耳鼻咽喉诊室、呼吸科诊室、口腔诊室、肿瘤诊室、骨伤科诊室、肛肠诊室、老年病诊室、康复诊室、辅助用房. 三层; 针灸门诊和推拿门诊、远程会诊中心、门诊治疗室、中心输液室、中医换药室、血液透析科、体检中心、感染性疾病科、辅助用房. 医技楼; 1栋，占地约3150m2，砖混，地上共3层，高15m，布设临床检验科、血库、医学影像科、功能检查室、B超室、内窥镜室、手术室、病理科、供应中心（室）、营养部（含营养食堂）、医疗设备科、核医学科、介入室、核磁共振室、发热门诊、放射科、急诊部. 一层; 医学影像科、医疗设备科、供应中心（室）、核医学科、介入室、核磁共振室、发热门诊、放射科、急诊部. 二层; 临床检验科、血库、病理科. 三层; 功能检查室、B超室、内窥镜室. 药剂科; 1栋1F，建筑面积1050m2，布设中药饮片库房、西药库房、中药调剂室、西药调剂室、中药饮片炮制室、临方加工室、中药库房、中成药调剂室、周转库、门诊药房、住院药房、中药煎药室、临床药学室、院内调剂室、办公室、休息室. 地下室; -1F，占地约7000m2，地下停车区; /. 楼外; 布设配电室、太平间、总务库房、通信机房、信息机房、设备机房、消防水泵房; /. 公用工程; 供水; 市政供水; /. 供电; 当地电网，在地块东南侧单独设置1台柴油发电机（位于独立房间内）供停电时使用. 供暖; 采暖使用空调. 供热; 电热开水器供给，无锅炉. 供氧; 项目医院氧气不在医院内部制备，由制氧厂提供氧气瓶并投放在中心供氧站，通过供氧系统输入到各病房及科室. 排水; 雨污分流，接通至市政管网. 消防系统; 建筑四周合理设置消防通道，设置室内消火栓给水系统，水源从市政给水管网提供. 办公生活; 地面停车场; 地面停车坪，41个车位; 噪声、废气. 地下停车场; 175个车位; 噪声、废气. 办公室; 一、二、三、四层均设有办公室; 生活污水、生活垃圾. 环保设施; 废水处理; 生活污水; 餐饮废水经隔油池（1个，20m3）处理后、同生活污水经化粪池（1个，150m3）处理后排入院内污水处理站处置。; 污泥. 医疗废水; 新建一座15m3废水预消毒池，发热门诊（感染性疾病科）废水经消毒池消毒后排入院内污水处理站进行处理; 臭气、污泥. 污水处理站占地面积100m2，医疗废水进入污水处理站处理，位于地块西侧，日处理能力150m3/d，采用化粪池（1个，150m3）+一体化设备（AAO反应池+沉淀池+定量池+消毒池+脱氯池）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后排入市政污水管网，最终进入广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理后，排入渠江；在化粪池附近设置1座应急池，防腐防渗处理，容积60m3. 废气; 污水处理站臭气; 位于房间内，定期喷洒除臭剂，房间周边绿化; /. 发热门诊空气; 发热门诊（感染性疾病科）独立排风系统收集至高效过滤器杀菌消毒净化后引至楼顶独立排气口排放. 检验室废气; 检验实验室废气经高效过滤器处理后引至楼顶排放. 浑浊带菌空气; 喷洒消毒液，加强通风. 垃圾暂存间臭气; 生活垃圾日产日清，定期消毒. 煎药室异味空气; 加强通风. 油烟; 经一套油烟净化器处理后于楼顶排放. 柴油发电机废气; 自带烟除尘装置处理后排放. 噪声; 泵和风机进行基础减振，风机进出口管道加装消声器，排气管道出口采用微穿孔板消声器，设备间采用隔声门等; /. 一般固体废物; 生活垃圾; 在院内西侧设垃圾暂存间，做好“四防”; /. 医疗废物; 污泥; 定期清掏，分区放置，暂存医疗废物暂存间，交由资质单位处置; /. 煎药药渣; 暂存院内西侧医疗废物暂存间（15m2），分区放置，定期交由资质单位处置; /. 废紫外灯管; 暂存院内西侧医疗废物暂存间（15m2），分区放置，定期交由资质单位处置; /. 医疗废物; 院内西侧设医疗废物暂存间（15m2），设置有紫外线消毒+灭蝇灯，专用容器分类收集（手术废弃组织经高温灭菌+包装后单独放于冷藏柜内），设置规范标识标牌，做好六防（防风、防晒、防雨、防漏、重点防渗、防腐）; /. 地下水、土壤防渗措施; 采取分区防渗措施防治地下水污染。医疗废物暂存间、污水处理站区域重点防渗，建议可采用粘土层+20cm厚P8抗渗混凝土+2mm厚HDPE防渗膜进行防渗、防腐处理，医疗废物暂存间防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s，污水处理站重点防渗区满足防渗效果Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。门诊楼、住院楼、医技楼内业务用房区域等一般防渗：建议可采用夯实粘土层+15cm厚P8抗渗混凝土作为防渗层，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。楼外通行道路简单防渗：一般地面硬化处理。; /. 环境风险; 院区每层设置防火区、配置若干灭火器，并对员工进行风险管理培训; /. 表2-3 就诊人次及床位编制 项目名称; 门诊人次（人次/年）; 床位数（床）. 前锋区中医医院提标扩能建设项目; 80000; 200. 3、主要原辅材料用量 本项目所需试剂、药品均为外购成品、试剂包等，主要原辅材料能耗情况详见下表： 表2-4 主要原辅材料一览表 项目; 名称; 年耗量; 储存位置; 最大储存量; 储存状态; 来源. 主辅料; 医疗药品; 若干（视经营情况而定）; 库房; /; 袋装; 外购. 一次性空针、输液管; 50万支; 库房; 1万支; 袋装; 外购. 一次性尿袋、尿管; 0.5万套; 库房; 500套; 袋装; 外购. 一次性手套; 60万套; 库房; 2000套; 袋装; 外购. 一次性中单、小单; 0.5万张; 库房; 200张; 袋装; 外购. 床单、被服; 500套; 库房; 150套; 袋装; 外购. 输液用品; 视经营情况; 库房; 2000支; 固态; 外购. 一次性手套; 视经营情况; 库房; 5000只; 袋装; 外购. 针剂药品; 视经营情况; 库房; /; 液态; 外购. 口服药剂; 视经营情况; 库房; /; 液态; 外购. 中药材; 视经营情况; 库房; /; 袋装; 外购. 中成药; 视经营情况; 库房; /; 袋装; 外购. 检验试剂; 视经营情况; 库房; /; 袋装; 外购. 液氧; 视经营情况; 中心供氧站; /; 袋装; 外购. 碘酒; 视经营情况; 库房; /; 液态; 外购. 碘伏; 视经营情况; 库房; /; 液态; 外购. 消毒剂 （二氧化氯）; 0.5t; 污水处理站区域; 0.1t; 袋装; 外购. PAM; 0.3; 污水处理站区域; 0.2t; 桶装; 外购. 医用酒精含量75%; 视经营情况; 库房; 100L; 桶装; 外购. 能源; 新水; 57925.5m3; H2O; /; /; 市政. 纯水; 78.11m3; H2O; /; /; 外购. 电; 25万kW.h; /; /; /; 市政. 本项目涉及的主要化学品有：医用酒精、碘酒、碘伏、二氧化氯等，其理化、毒理特性见下表： 表2-5 主要化学品理化、毒理特性 序号; 名称; 理化特性; 毒理性质. 1; 医用酒精; 医用酒精主要指浓度为75%左右的乙醇，是一种无色透明、易挥发，易燃烧，不导电的液体。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。凝固点-117.3℃，沸点78.2℃。能与水、甲醇、乙醚和氯仿等以任何比例混溶。有吸湿性。与水能形成共沸混合物，共沸点78.15℃。乙醇蒸气与空气混合能引起爆炸，爆炸极限浓度3.5-18.0%（W）。酒精在70%（V）时，对于细菌具有强烈的杀伤作用，也可以作防腐剂，溶剂等。处于临界状态时的乙醇，有极强烈的溶解能力，可实现临界萃取。; 毒性：兔经口LD50:7060mg/kg；兔经LD50:7430mg/kg；大鼠吸入10小时LC50:37620mg/kg. 2; 碘伏; 紫黑色液体。是碘与表面活性剂的不定型结合物。别名：碘附、强力碘）碘伏常用的浓度是1%；0.3~0.5%的碘伏用于手和外科皮肤消毒。广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、芽孢、真菌和部分病毒。稀溶液毒性低，无腐蚀性。稀溶液不稳定，使用前配制，避免接触银、铝和二价合金。; 毒性：大鼠经口LD50:14g/kg；小鼠经口LD50:22g/kg；口服过量可发生腐蚀性胃肠炎样症状，呕吐、呕血、烧心、便血等。高浓度碘液接触皮肤和眼睛，可引起灼伤。. 3; 碘酒; 为红棕色澄清液体；有碘与乙醇的特性。碘酒也叫碘酊，碘与碘化钾的酒精溶液。能渗入皮肤杀死细菌（2%-3%碘酒用作皮肤消毒。1%碘酒用作口腔黏膜消毒）。含碘（I）应为1.80%-2.20%（g/mL）,含碘化钾（KI）应为1.35%-1.65%(g/mL).; 不能大面积使用碘酒，以防大量碘吸收而出现碘中毒。. 4; 二氧化氯; 红黄色有强烈刺激性臭味气体，易溶于水而不与水反应，几乎不发生水解（水溶液中的亚氯酸和氯酸只占溶质的2%）；在水中的溶解度是氯的5~8倍。溶于碱溶液而生成亚氯酸盐和氯酸盐。; 有刺激味道. 4、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设备见下表： 表2-6 本项目主要设备清单 序号; 名称; 规格型号; 数量 （台/套）; 用途. 1; 中医体质辨识系统; /; 2; 医疗设备. 2; 普通针具; /; 50; 医疗设备. 3; 针刀; /; 100; 医疗设备. 4; 电针仪; /; 50; 医疗设备. 5; 灸盒; /; 50; 医疗设备. 6; 火罐; /; 50; 医疗设备. 7; 刮痧板; /; 50; 医疗设备. 8; 中药熏蒸机; /; 20; 医疗设备. 9; 中药灌肠设备; /; 10; 医疗设备. 10; 中药离子导入仪; /; 10; 医疗设备. 11; 雾化器（中药）; /; 50; 医疗设备. 12; 中药透药治疗仪; /; 5; 医疗设备. 13; 按摩床; /; 30; 医疗设备. 14; 多功能牵引床; /; 6; 医疗设备. 15; 红外线治疗仪; /; 10; 医疗设备. 16; 紫外线治疗仪; /; 2; 医疗设备. 17; 激光治疗仪; /; 3; 医疗设备. 18; 高频治疗设备; /; 2; 医疗设备. 19; 微波治疗仪; /; 4; 医疗设备. 20; 温热中频治疗仪; /; 20; 医疗设备. 21; 超声波治疗设备; /; 2; 医疗设备. 22; 特定电磁波治疗仪; /; 50; 医疗设备. 23; 电热疗设备; /; 2; 医疗设备. 24; 蜡疗仪; /; 2; 医疗设备. 25; 多频振动仪; /; 6; 医疗设备. 26; 空气波压力治疗设备; /; 2; 医疗设备. 27; 体外冲击波治疗仪; /; 4; 医疗设备. 28; 医用中心供氧系统; /; 1; 医疗设备. 29; 心脏除颤仪; /; 16; 医疗设备. 30; 心电图机; /; 50; 医疗设备. 31; 血糖仪; /; 100; 医疗设备. 32; 简易呼吸器; /; 30; 医疗设备. 33; 多参数监护仪; /; 240; 医疗设备. 34; 血氧检测仪; /; 4; 医疗设备. 35; 吞咽功能治疗仪; /; 4; 医疗设备. 36; 骨髓活检装置; /; 1; 医疗设备. 37; 妇产科检查台; /; 4; 医疗设备. 38; 胎心监护仪; /; 10; 医疗设备. 39; 婴儿培育箱; /; 10; 医疗设备. 40; 电脑验光设备; /; 1; 医疗设备. 41; 眼科A、B超声设备; /; 1; 医疗设备. 42; 耳鼻喉综合治疗台; /; 4; 医疗设备. 43; 鼓气电窥耳镜; /; 2; 医疗设备. 44; 动态喉镜; /; 2; 医疗设备. 45; 电子喉镜; /; 2; 医疗设备. 46; 鼻咽喉镜; /; 2; 医疗设备. 47; 电测听器; /; 4; 医疗设备. 48; 牙齿综合治疗台; /; 6; 医疗设备. 49; 石膏模拟切边机; /; 1; 医疗设备. 50; 超声波洁牙机; /; 2; 医疗设备. 51; 真空灭菌器; /; 4; 医疗设备. 52; 清洗消毒器; /; 1; 医疗设备. 53; 手术器械及器具; /; 2; 医疗设备. 54; C型臂X光机; /; 1; 医疗设备. 55; G型臂X光机; /; 1; 医疗设备. 56; X光机（牙科）; /; 1; 医疗设备. 57; 空调; /; 40; 医疗设备. 5、劳动定员及工作制度 全院共有职工230人，不设住宿。 工作制度：门诊实行白班8小时工作制度，住院实行三班制，每班8h工作制，全年运营365天。 6、公用工程 项目位于集镇建成区，区域内的供水、供电、供气、通讯、道路、交通及排水等基础设施完善。本项目所在地有完善的水、电接入口。 （1）给水 项目涉及口腔科，经了解，医院门诊部口腔科涉及补牙等诊疗工作不使用“汞”作为辅佐材料，改由新型环保树脂代替，因此，本项目无含汞废水产生；无传染性和重金属废水产生；本次不评价放射内容，故不考虑含放射废水；检验使用的试剂和器具均为外购一次性成品，检验完毕后检验废液连同一次性密闭容器一起作为医疗废物收集、暂存、处理；影像科使用自助打印机打印，不涉及相片洗印；不设置纯水制备设备，使用纯水均外购。 项目用水来源由市政自来水系统提供，用水包括门（急）诊及住院病人（含陪同人员）、医护人员用水、洗衣用水。涉及使用纯水的为透析用水、检验用水。 市政用水及废水产生情况如下所示： ①门诊病人用水 根据建设单位提供的资料，本项目门诊量约为220人·次/d，参考《四川省用水定额》的通知（川府函〔2021〕8号）中基层医疗卫生服务门诊部（所）类别的参数，本评价取15L/（人•次）进行核算。则门诊病人用水量为3.3m3/d、1204.5m3/a；污水产生系数按0.8计，则门诊病人废水产生量为2.64m3/d、963.6m3/a。 ②住院病人用水 本项目设计床位200个，病房设置有卫生间和淋浴，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），每病床（公共浴室、病房设卫生间、盥洗）最高用水量为200~250L/（床•d），本评价取250 L/（床•d）进行核算，则住院病人用水量为50m3/d、18250m3/a；污水产生系数按0.8计，则住院病人废水产生量为40m3/d、14600m3/a。 ③医护人员用水 全院共有职工230人，不住宿，参考《四川省用水定额》的通知（川府函〔2021〕8号），本评价取100L/（人▪d）进行核算。则医护人员用水量为23m3/d、8395m3/a；污水产生系数按0.8计，则医护人员废水产生量为18.4m3/d、6716m3/a。 ④洗衣用水 院内设置洗衣房，会清洗病房被褥和病服等，参考《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），洗衣房最高用水量为60~80L/kg，本评价取80L/kg进行核算。医护及管理人员、住院患者每人每套衣服约1kg，每床被褥约3kg，则预计每天洗衣重量为1030kg。则洗衣用水量为82.4m3/d、30076m3/a。污水产生系数按0.8计，则洗衣废水产生量为65.92m3/d、24060.8m3/a。 纯水用水及废水产生情况如下： ①透析用水 项目涉及血液透析，不使用氰化物、铬化物试剂，项目无含重金属和氰化物废水产生，按建设单位提供资料，纯水使用量约0.2m3/d，73m3/a，考虑损耗量少，可忽略，废水量为0.2m3/d，73m3/a。 ②检验用水 项目涉及常规血液检测、常规生化检验、尿液常规检验、大便常规检验等，检验用水使用纯水。按建设单位提供资料，纯水使用量约0.14m3/d，73m3/a，其中实验用水量（纯水）约0.014m3/d混入实验废液中，器皿前三次清洗用水量（纯水）约0.07m3/d，作为检验室废液，按医疗废物处理。清洗三次后的器皿后续清洗水量（纯水）约为0.056m3/d。 项目给水、排水具体情况如下表所示： 表2-7 项目新鲜水给水、排水具体情况一览表 序号; 项目; 用水标准; 用水规模; 新鲜水用量（m3/d）; 排污系数; 废水量 （m3/d）. 1; 门诊病人用水; 15L/（人•次）; 230人; 3.3; 0.8; 2.64. 2; 住院病人用水; 250 L/（床•d）; 200人; 50; 0.8; 40. 3; 医护人员用水; 80L/（人▪d）; 230人; 23; 0.8; 18.4. 4; 洗衣用水; 80L/kg; 340kg; 82.4; 0.8; 65.92. 合计; 158.7; /; 126.96. 表2-8 项目纯水给水、排水具体情况一览表 序号; 项目; 用水标准; 用水规模; 纯水用量（m3/d）; 排污系数; 废水量 （m3/d）. 1; 透析用水; /; /; 0.2; /; 0.2. 2; 检验用水; /; /; 0.14; /; 0.056. 合计; 0.214; /; 0.256. 项目废水排放量合计约127.216m3/d，项目水量平衡示意图如下所示： 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）排水 医疗废水是指医疗机构门诊、病房、手术室等处排除的含有病原体的污水，当医疗机构其它污水与上述污水混合排出时一律视为医疗废水。本项目仅设置一个污水总排放口，故项目废水均视为医疗废水。 本项目排水采用雨污分流制，系统由暗管组成。屋面雨水经雨水斗收集后排至室外雨水管网，室外采用有组织排水系统，在集镇道路两旁设有雨水口收集雨水，就近排入市政雨水管网。 医疗废水经院内污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，经市政管网排入广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排放至渠江。 （3）供电 本项目供电电源由当地国家电网供给。 （4）消防系统 设室内、外消火栓及自动喷水灭火系统；按《建筑灭火器配置设计规范》要求，设置建筑灭火器。 （5）消毒系统 通过紫外线、消毒剂等消毒，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风或机械通风；医疗器械、手术用具等通过医用酒精消毒。 （6）通风及防排烟设计 卫生间均设置机械排风系统，换气次数按12次/小时。有外窗房间可通过开启外窗进行自然通风。 7、平面布置合理性分析 本项目地块呈矩形形状，所在地块地势较平坦，建设住院楼、医技楼、门诊楼及配套设施。根据现场调查，项目拟建地址位于代市镇集镇附近，周边200m范围内无污染企业，临近道路，通行方便，方便就诊患者的及时就医。 本项目总平面功能分区合理，门诊楼正对通行道路，就诊通道方便。住院楼与医技楼均邻近门诊楼布设，且楼层之间有连接通道，患者区域转换方便，同时每层楼均有电梯和楼梯连接。 污水处理站、垃圾暂存间、医疗废物暂存间布置在地块西侧，位于集镇下风向、侧风向，同时相对远离了集镇区域，同时距离西侧居民约90m，可最大限度的减轻污水站水泵的噪声设备及污水站恶臭气体对周边居民的影响；污水处理站、垃圾暂存间、医疗废物暂存间均在独立房间内，地块内通行道路有绿化，减少了废气对院内的影响；备用发电机位于西北角的单独隔间内，排烟口远离住院大楼和门诊大楼。 本项目总平面设计功能分区合理，各种流线组织清晰；建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；减少能耗；保证了各部门等处的环境安静。 综上，项目总平面布置从环保角度是合理的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节简述 本项目为新建项目，当前地块现状存在1户居民，搬迁后进行场地平整和项目建筑物建设，项目施工期预计为24个月；同时会对当前广安市前锋区中医医院（位于前锋区代市镇新街20号）现有建筑进行粉饰、装修。 施工期主要污染物包括施工扬尘、噪声、固废、生活污水、生活垃圾等污染物，其排放量较小，随着施工期的结束而消失。施工期产污流程见下图。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 工程建设施工期对环境的影响主要表现为：声环境、环境空气、地表水环境等的影响。在施工过程中，由于土方的挖掘、运输、堆积等，原材料运输等都带来扬尘、噪声等环境污染。挖方过程中产生的弃土在不利气象条件下易造成水土流失。施工期的主要污染工序简析如下： 工艺流程简述： （1）场地平整 本项目地块需进行土地平整，产生的挖方全部用于回填及场地平整，无弃方外运。 （2）基础工程施工 在基础开挖、地基处理（岩土工程）与基础施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声；同时产生扬尘，不同条件下，扬尘对环境的影响不同；基础开挖会造成生态变化并引起一定程度的水土流失。 （3）主体工程 挖掘机、打夯机、装载汽车、混凝土输送泵、卷扬机、钢筋切割机等运行时会产生噪声，同时产生扬尘。此外，还有一些原材料废弃料以及生产和生活污水产生。 （4）装饰工程及安装工程 在对本项目构筑物和广安市前锋区中医医院（位于前锋区代市镇新街20号）现有建筑的室内外进行装修时（如表面粉刷、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），同时安装水电、设备设施等。施工使用的钻机、电锤等产生噪声，喷涂产生废气、废弃物料及污水。 （5）工程验收 当施工完成验收合格后，方可投入使用。 项目在施工期间以施工噪声、施工扬尘、废弃物料（建筑弃渣及其它废料）和废水为主要污染物。 从总体讲，该项工程在施工期间以施工噪声、废弃物料（废渣）和废水为主要污染物，但这些污染物随着施工的结束而消除。 施工期产生主要污染工序： 施工期污染因素主要为本项目及前锋区医院现有建设装修过程产生的扬尘、粉尘、施工车辆尾气、固体废物（包括建筑垃圾和生活垃圾）、噪声，其污染物如下： 废气：粉尘、运输和安装产生的扬尘、机械废气和装修废气。 废水：施工废水施工地块内沉淀池处理后回用或施工降尘。 污水：施工人员产生的生活污水。 噪声：电钻、切割机等设备以及运输车辆产生的噪声。 固废：拆除垃圾、建筑垃圾及生活垃圾。 2、运营期工艺流程及产污环节简述 图2-3 运营期治疗流程及产污节点图 项目主要从事医疗事业，具体运营流程如下： 门诊：病人来院挂号后，由护士分诊后到相应科室进行就诊（发热病人单独至发热门诊就诊），由医生诊断后，病人自行缴费、取药、离院。若需要进一步检查后才能确诊的由医生开检查单，病人到检验科作进行检查，领取检查结果后回诊室进行进一步诊断。需要住院的病人由医生开住院单，根据病情确定是否需要手术，住院期间可提供中药熬制，治疗并康复后办理出院手续。 就诊人员的检查和日常活动、职工人员及就诊陪同人员的日常活动会产生一定量的医疗固废、医疗废水、生活污水和生活垃圾等。 住院病房：就诊人员办理住院手续后，按住院规章制度，穿着住院衣服，在护士指引下进行日常活动，配合医生治疗方案，不得擅自离开住院楼。 住院病人治疗过程和日常活动、陪护职工人员及探视人员日常活动会产生一定量的医疗固废、医疗废水、生活污水和生活垃圾。 本项目营运期主要污染工序如下： 废气：营运期废气主要为污水处理站臭气、发热门诊空气、检验室空气、浑浊带菌空气（病区医疗废气、负压吸引废气）、垃圾暂存间臭气、煎药室异味空气、油烟、柴油发电机废气。 废水：营运期的废水主要为医疗废水。医疗废水主要包括门诊病人产生的废水、住院病人产生的废水、医护人员生活污水、洗衣废水、透析废水、检验废水。 噪声：运营期噪声主要来自水泵、风机设备运转时产生的噪声。 固废：营运期固体废物主要为生活垃圾、污水处理站污泥、煎药药渣、废紫外线灯管及医疗废物。 项目运营期污染物产生情况见下表： 表2-8 项目运营期污染物产生情况一览表 时段; 类别; 主要污染因子; 产污环节; 排放方式. 运营期; 废气; 污水处理站臭气; NH3、H2S、臭气浓度; 污水处理过程; 无组织. 发热门诊空气; /; 门诊; 无组织. 检验室空气; /; 检验室; 无组织. 浑浊带菌空气; /; 住院区; 无组织. 垃圾暂存间臭气; NH3、H2S; 暂存过程; 无组织. 煎药室异味空气; /; 煎药; 无组织. 油烟; /; 餐厅; 无组织. 柴油发电机废气; SO2、NOX; 发电过程; 无组织. 废水; 门诊病人产生的废水; SS、COD、BOD5、氨氮等; 病人; /. 住院病人产生的废水; 病人; /. 医护人员生活废水; 医护人员; /. 洗衣废水; 脏衣服、被褥; /. 透析废水; 血液透析; /. 检验废水; 器皿清洗; /. 固废; 生活垃圾; /; 病人、医护、陪护人员; /. 污水处理站污泥; /; 污水处理过程; /. 煎药药渣; /; 煎药过程; /. 废紫外线灯管; /; 紫外消毒过程; /. 医疗废物; 就医过程; /. 噪声; 水泵、风机; /; 水泵、风机运行过程; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于集镇边缘，当前地块范围内存在1户居民，搬迁后开展本项目建设，不存在与该项目有关的其他污染问题。 |

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 1、项目所在区域达标判断 本项目位于广安市前锋区（代市镇）永兴街文化路15号，根据广安前锋区人民政府公布的《2023年前锋区环境质量公告》（https://www.qf.gov.cn/qfqrmzf/c105528/pc/content/content_1750132949721604096.html）：1月1日—12月31日，共有效监测365天，达标336天（优167天、良169天），超标29天（轻度污染22天、中度污染7天），达标率92.1%，达标天数同比（346天）减少10天，达标率同期（94.8%）降低2.7个百分点；首要污染物为细颗粒物（PM2.5）。综合指数为3.16，同比（3.11）上升0.05，区域环境空气质量有所下降。 二氧化硫（SO2）日均浓度为6.5微克每立方米，同比（7微克每立方米）下降7.1%；二氧化氮（NO2）日均浓度为19.7微克每立方米，同比（21.1微克每立方米）下降6.6%；一氧化碳（CO）日均值第95位百分数浓度为1.0毫克每立方米，持平；臭氧（O3）日均值第90位百分数浓度为123微克每立方米，同比（130微克每立方米）下降5.4%；可吸入颗粒物（PM10）日均浓度为50.2微克每立方米，同比（44.9微克每立方米）上升11.8%；细颗粒物（PM2.5）日均浓度为29.3微克每立方米，同比（26.7微克每立方米）上升9.7%。 表3-1 空气质量现状 单位：（ug/m³） 污染物; 年评价指标; 前锋区; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 6.5; 60; 10.8; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 19.7; 40; 59.3; 达标. 臭氧; 日平均第95百分位数浓度; 123; 160; 76.9; 达标. 一氧化碳; 日最大8h平均第90百分位数浓度; 1000; 4000; 25; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29.3; 35; 83.7; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 50.2; 70; 71.7; 达标. 由上表可知，前锋区2023年空气质量现状能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目位于达标区。本项目营运后，排放的废气均采取有效措施处置达标后方可排放，对项目区域环境空气质量现状影响不大。 二、地表水环境质量现状 本项目主要废水为医疗废水，经过院内污水处理站预处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准排入市政污水管网，最终排入广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排放至渠江。项目废水排放方式属于间接排放。根据《2023年前锋区环境质量公告》： 1.芦溪河流域（前锋段2个监测断面）。1至12月，达到地表水三类水质标准及以上（19次）；其中二类水质占（1次）4.2%，三类水质占（18次）75%，四类水质占（2次）8.3%，劣五类水质占（3次）12.5%。 2.龙滩河流域（2个监测断面）。1至4季度，各断面水质均达到地表水三类水质标准。 3.梭罗溪河（2个监测断面）。1至4季度，各断面水质均达到地表水三类水质标准。 4.廖家河（3个监测断面）。1季度因河道清淤未检测，2至4季度，各断面水质均达到地表水三类水质标准。 5.范家桥河（1个监测断面）。1至4季度，各断面水质均达到地表水三类水质标准。 6.石船河流域（1个监测断面）。1至4季度，各断面水质均达到地表水三类水质标准。 7.温家溪河流域（1个监测断面）。1至4季度，各断面水质均达到地表水三类水质标准。 8.三溪河流域（1个监测断面）。1至4季度，各断面水质均达到地表水三类水质标准。 9.四桥河流域（1个监测断面）。1至4季度，各断面水质均达到地表水三类水质标准。 10.高滩河流域（1个监测断面）。1至4季度，各断面水质均达到地表水三类水质标准。 11.猴儿沟河流域（1个监测断面）。1至4季度，各断面水质均达到地表水三类水质标准。 12.龙洞河流域（1个监测断面）。1至4季度，各断面水质均达到地表水三类水质标准。 综上，前锋区区域地表水能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中Ш类水域标准限值要求，项目所在区域地表水水质良好。 三、声环境质量 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“声环境。厂界外50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 本项目位于广安市前锋区（代市镇）永兴街文化路15号，经调查，拟建红线内存在1户居民，后续会搬迁，故该户居民不考虑为敏感点。根据现场调查，项目地块红线周边50m内有居民、幼儿园环境保护目标。 为了解项目所在地声环境质量，本次评价委托四川锡水金山环保科技有限公司于2025年1月3日对项目所在地区声环境进行了监测，监测方案如下： （1）监测点位设置 本次监测在项目就近敏感点共布设5个监测点。 - 监测时间 连续监测1天，昼、夜间各1次 监测点位布设情况见下表： 表3-2 噪声监测点位布设 点位编号; 点位名称; 监测方法; 监测频次. 1#; 项目地块北侧约40m居民处; 《声环境质量标准》 GB3096-2008中2类标准; 监测1天， 昼间夜间各监测1次. 2#; 项目地块北侧约40m居民处. 3#; 项目地块东北侧约13m居民处. 4#; 项目地块东侧约19m居民处. 5#; 项目地块东南侧约38m代市镇第二幼儿园处. （3）监测结果 噪声现状监测结果见下表： 表3-3 噪声检测结果 单位：dB(A) 点位编号; 检测点位; 检测结果. 1#; 项目地块北侧约40m居民处; 13:20-13:30（昼）; 48. 22:04-22:14（夜）; 43. 2#; 项目地块北侧约40m居民处; 13:39-13:49（昼）; 50. 22:24-22:34（夜）; 44. 3#; 项目地块东北侧约13m居民处; 13:55-14:05（昼）; 54. 22:41-22:51（夜）; 45. 4#; 项目地块东侧约19m居民处; 14:12-14:22（昼）; 50. 22:58-23:08（夜）; 45. 5#; 项目地块东南侧约38m代市镇第二幼儿园处; 14:30-14:40（昼）; 51. 23:16-23:26（夜）; 47. 根据监测结果显示，监测各敏感点处的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求（昼间60dB（A）、50dB（A）），项目所在区域声环境质量现状较好。 四、地下水、土壤环境现状 本项目位于广安市前锋区（代市镇）永兴街文化路15号，项目采取分区防渗措施后，可视项目运营期间不存在土壤、地下水环境污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需对地下水、土壤环境开展现状调查。 五、生态环境 项目位于集镇建成区附近，区域存在农村生态系统和城市生态系统，区域植被主要为人工林木、市政行道树等，区域内人类活动频繁，涉及区域内动植物种类简单，物种相对较少；因此区域生态环境质量现状一般。 评价区域内无古树名木和珍稀濒危动植物及国家重点保护野生动植物分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、项目外环境关系 项目为中医医院建设项目，拟建地址为广安市前锋区（代市镇）永兴街文化路15号；根据现场调查，当前规划地块范围内有1户居民，该户居民实行搬迁。 本项目位于城镇区集中区，地块内1户居民搬迁后，周边以集镇居民、乡村居民、商区为主，有学校存在。项目地块红线北侧约40m~500m约有30户村民；项目地块红线东北侧约13m~500m约有20户居民；项目地块红线东侧约19m~380m约有5户居民，约120m处为代市镇小学，约390m~500m处为广安火力发电厂厂区（四川广安发电有限责任公司）；项目地块红线东南侧约38m处为代市镇第二幼儿园，约95m处为光明社区居委会，约133m~500m处约有300户居民；项目地块红线南侧约59m处为多年闲置施工空地，约90m处为贝乐幼稚园，约82m~500m约有350户居民，约450m处为广安代市中学校代市校区；项目地块红线西南侧约99m处为代市镇人民政府，约198m~500m处有1000户居民；项目地块红线西侧约84m~500m约有15户居民；项目地块红线西北侧约60m~500m约有20户村民。 项目位于代市镇规划范围内，周边以住宅、商区为主，有学校机构，项目周边无重要保护文物、风景名胜区、生态保护区等，无明显环境制约因素。 项目具体的外环境关系如下： 表3-4 本项目周边外环境关系一览表 序号; 名称; 方位; 距离/m; 类型; 高程落差/m. 1; 村民; 北; 40; 约30户，约90人; +1. 2; 居民; 东北; 13; 约20户，60人; +1. 3; 居民; 东; 19; 5户，约15人; 0. 4; 代市镇小学; 东; 120; 约900人; +2. 5; 广安火力发电厂厂区（四川广安发电有限责任公司）; 东; 390; 火力发电厂; +7. 6; 代市镇第二幼儿园; 东南; 38; 约100人; +1. 7; 光明社区居委会; 东南; 95; 约30人; +1. 8; 居民; 东南; 133; 约300户，约900人; +3. 9; 闲置施工空地; 南; 59; /; -1. 10; 贝乐幼稚园; 南; 90; 约80人; 0. 11; 居民; 南; 82; 约350户，约1050人; 0. 12; 广安代市中学校代市校区; 南; 450; 约2000人; +10. 13; 代市镇人民政府; 西南; 99; 约89人; -2. 14; 居民; 西南; 198; 约1000户，约3000人; -1. 15; 居民; 西; 84; 约15户，约45人; 0. 16; 村民; 西北; 60; 约20户，约60人; +1. 2、主要环境保护目标 （1）大气环境保护目标 根据现场调查，项目场界500m范围内大气环境保护目标为居民、幼儿园、学校。环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）声环境保护目标 本项目场界外50m内有居民、幼儿园、学校机构环境保护目标。 （3）地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境保护目标 项目位于集镇附近，区域内人类活动频繁，涉及区域内动植物种类简单，物种相对较少，无古树名木和珍稀濒危动植物及国家重点保护野生动植物分布。 根据本项目性质、污染物排放特征以及所在地区的外环境现状特征，确定本项目主要环境保护目标与等级见下表： 表3-5 项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容及规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 高差/m. 经度; 纬度. 大气环境; 106.814044; 30.525603; 村民; 约30户，约90人; 二类; 北; 40; +1. 106.816082; 30.525239; 居民; 约20户，60人; 东北; 13; +1. 106.816141; 30.524729; 居民; 5户，约15人; 东; 19; 0. 106.817203; 30.524708; 代市镇小学; 约900人; 东; 120; +2. 106.816130; 30.523796; 代市镇第二幼儿园; 约100人; 东南; 38; +1. 106.816238; 30.523302; 光明社区居委会; 约30人; 东南; 95; +1. 106.817257; 30.523785; 居民; 约300户，约900人; 东南; 133; +3. 106.814548; 30.523189; 贝乐幼稚园; 约80人; 南; 90; 0. 106.813856; 30.523399; 居民; 约350户，约1050人; 南; 82; 0. 106.814703; 30.520040; 广安代市中学校代市校区; 约2000人; 南; 450; +10. 106.813142; 30.523506; 代市镇人民政府; 约89人; 西南; 99; -2. 106.813057; 30.522691; 居民; 约1000户，约3000人; 西南; 198; -1. 106.813081; 30.524689; 居民; 约15户，约45人; 西; 84; 0. 106.813668; 30.525684; 村民; 约20户，约60人; 西北; 60; +1. 噪声; 106.814044; 30.525603; 村民; 2户，6人; 《声环境质量标准》GB3096-2008 中的2类标准要求; 北; 40; +1. 106.816082; 30.525239; 居民; 2户，6人; 东北; 13; +1. 106.816141; 30.524729; 居民; 3户，9人; 东; 19; 0. 106.816130; 30.523796; 代市镇第二幼儿园; 约100人; 东南; 38; +1. 地下水; 项目不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 施工期废气执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中的排放标准，其标准值见下表。 表3-6 四川省施工场地扬尘排放标准（摘录） 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值. TSP; 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市; 拆除工程/土石方开挖/土方回填阶段; 600μg/m3. 其他工程阶段; 250μg/m3. 营运期废气主要为污水处理站臭气、发热门诊空气、检验室空气、浑浊带菌空气（病区医疗废气、负压吸引废气）、垃圾暂存间臭气、煎药室异味空气、油烟、柴油发电机废气。 污水处理站无组织废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中最高允许浓度；油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和相应油烟净化设施最低去除效率”。 表3-7 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）无组织 （摘录） 序号; 控制项目; 标准值; 备注. 1; 氨/（mg/m3）; 1.0; 污水站周边. 2; 硫化氢/（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气/（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. 表3-8 项目食堂油烟执行标准（摘录） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许需排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2.噪声 施工期噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 环境噪声标准值dB(A); 昼间; 夜间. 限值; 70; 55. 营运期噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中2类标准，标准值见下表。 表3-10 厂界环境噪声排放标准限值 Leq：dB（A） 类别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 3.废水 项目医疗废水经污水处理站预处理后纳管进入污水处理厂处理，接管标准应执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，经市政管网排入广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排放至渠江。 表3-11 污水排放标准表 标准名称; 适用类别; 污染因子; 排放限值. 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005; 预处理标准; 粪大肠菌群数; 5000MPN/L. pH; 6-9. 化学需氧量; 250mg/L. BOD5; 100mg/L. SS; 60mg/L. NH3-N; 15. 总余氯; 0.5mg/L. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 一级A标; 化学需氧量; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N(3); 5(8)mg/L. TN; 15. TP; 0.5. 注：预处理标准中NH3-N、总余氯参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。 4.固废 一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关标准；污水处理产生的污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中的标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知国发〔2021〕33号，确定建设项目总量指标控制因子为氮氧化物。 1、废水污染物总量控制指标计算 （1）企业排口： CODcr=250mg/L×127.216m3/d×365d×10-6=11.608t/a； NH3-N=15mg/L×127.216m3/d×365d×10-6=0.697t/a； （2）污水处理厂排口： CODcr=50mg/L×127.216m3/d×365d×10-6=2.322t/a； NH3-N=5mg/L×127.216m3/d×330d×10-6=0.232t/a； 表3-12 项目废水污染物核算结果 污染物类型; 污染物; 建议总量指标; 排放去向. 水污染物; 企业排口; COD; 11.608t/a; 排入广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂. NH3-N; 0.697t/a. 污水处理厂排口; COD; 2.322t/a; 排入渠江. NH3-N; 0.232t/a. 2、废气污染物总量控制指标计算 结合项目工程分析及污染物核算章节，本项目不涉及废气总量控制指标。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期污染物产生、治理及排放情况分析： 施工期主要污染物包括施工扬尘、噪声、固废、生活污水、生活垃圾等污染物，其排放量较小，随着施工期的结束而消失。污染物排放及治理措施如下： 1、施工期扬尘 施工期大气污染源主要包括施工扬尘、运输车辆运行、装卸设备及材料过程将产生扬尘。 治理措施：建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，必须严格按国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、四川省人民政府办公厅发布的《关于加强灰霾污染防治的通知》进行扬尘防治。 ①工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地生态环境行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。工程建设单位根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等； ③根据《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》，建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”； ④市政施工现场架设2.5m~3m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少建筑结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放； ⑤要求施工单位文明施工，定期对地面及施工道路洒水，每天定时洒水达到有效防尘； ⑥施工运送材料车辆，车厢应严密清洁，尽量减少渣土运输时撒落在地面上，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理时做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边居民正常生活造成影响； ⑦由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶； ⑧建材堆放地点要相对集中，应堆放在项目施工场地上设置的材料堆放间处，减少建材的露天堆放时间，对建材使用毡布覆盖； ⑨自卸车、垃圾运输车、拉土车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象； ⑩施工过程中，施工产生的建筑渣土，不许随意倾倒； ⑪运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象； ⑫为了减少扬尘的产生，施工时使用商品混凝土，不设置混凝土搅拌站； ⑬各区的施工管理由专人负责，并设定专门负责人定期对该区的施工扬尘污染防治措施以及环保管理进行检查和核实，严格按城市扬尘污染管理的有关规定和规范进行治理，尽量减少扬尘对环境的影响程度。 2、施工机械及运输车辆尾气 施工过程中车辆及施工机械产生的尾气主要含CO、碳氢化合物、NO2等污染物。 防治措施如下： （1）加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率。 （2）加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放。 （3）动力机械多选择使用电动工具，严格控制内燃机械的使用。 （4）生态环境部办公厅发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》，并明确指出，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。因此公路运输全部使用6b及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式。本环评要求企业施工期运输车辆全部达到6b及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。 采取上述措施后，施工期废气经宽敞的地带扩散后对周围环境空气质量影响较小。 2、施工期废水 项目施工期废水主要分为施工人员的生活污水，施工生产废水。施工生产废水主要包括养护用水、施工机械设备、进出场车辆轮胎冲洗水。 （1）施工废水 主要来源于机械的维修与冲洗、构件与建筑材料的保潮、墙体的浸润以及材料的洗刷以及进出场车辆轮胎冲洗。该部分废水一般呈碱性，废水中的主要污染物为废油及SS。 治理措施：项目施工废水污染因子主要为废油及SS，环评要求修建临时隔油池和沉淀池各1个，用于收集处理施工废水，经隔油沉淀处理后的施工废水回用于生产及用于洒水抑尘，不外排。 （2）生活污水 施工期废水主要为施工人员的生活污水，施工现场不设置食堂和宿舍。施工人员按10人计，生活污水按50L/人•天，产生量为0.5m3/d，以排放系数为80%计，排放量约为0.4m3/d。 治理措施：施工人员生活污水利用周边建筑预处理池处理后排入市政管网。 3、施工期噪声 项目施工期噪声主要为商用建筑内部改造和设备安装产生的噪声，噪声源主要有电钻电锤、手工钻、无齿锯、挖掘机等，其运行噪声值一般在95-105dB（A）。 治理措施：施工期选用低噪设备，并对其采取有效的隔声减振措施，通过合理安排施工工序，缩短施工周期、合理安排施工时间、文明施工等措施，确保施工期间场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求，实现厂界处达标排放。 4、施工期固废 施工期固废主要为新建建筑物及前锋区医院现有建筑物改造产生的建筑垃圾、污水处理站区域开挖土方、设备安装过程中会产生废包装材料及工作人员的生活垃圾等。 治理措施： （1）建筑垃圾首先应考虑回收利用，对钢板、木料可分类回收，交由有回收资质的废品收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、碎砖、砂石等材料交由专业的运渣公司定期运至当地指定的建筑垃圾堆放点进行处置，严禁倾弃置于城建、规划部门非指定堆放点。 （2）开挖土方较少，可用于绿植种植，严禁倾弃置于城建、规划部门非指定堆放点。 （3）项目设备安装过程中会产生废包装材料，直接外售废品回收站，去向合理，不会造成二次污染。 （4）施工期间施工人员产生的生活垃圾袋装收集，由环卫部门统一处理，去向合理，不会造成二次污染。 综上所述，本项目施工期的影响是暂时的，在施工结束后，区域环境基本可以恢复。只要严格按照施工规范文明施工，认真制定和落实工程施工期应采取的环保对策措施，可以将工程施工期对环境产生的影响降到最小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期污染物产生、治理及排放情况分析： 一、废气 （一）污染物核算 运营期废气为污水处理站臭气、发热门诊空气、检验室空气、浑浊带菌空气（病区医疗废气、负压吸引废气）、垃圾暂存间臭气、煎药室异味空气、油烟、柴油发电机废气。 1、污水处理站臭气 （1）产生情况 本项目污水处理站位于地块西侧独立房间内，接纳全院的医疗废水和生活污水，污水处理站运行过程会产生臭气，臭气主要为H2S、NH3。 由于污水处理过程中恶臭物质的产生机理比较复杂，目前还无统一的定量理论计算公式，本次评价主要参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，按每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，根据水污染核算结果可知处理BOD5约3.484t，则项目院区污水处理站运行过程中的恶臭源强，具体计算结果见下表： 表4-1 污水处理站恶臭污染源产生情况表 BOD5消减量; 恶臭污染物产生量. NH3; H2S. t/a; kg/a; g/h; kg/a; g/h. 3.484; 10.8004; 1.23; 0.41808; 0.048. （2）治理措施及排放情况 污水处理站采取一体化设备，位于单独房间内，房间封闭，定期喷洒除臭剂，综合考虑70%去除效率，同时污水处理站周边有绿化林，减少臭气对周围的影响。 本项目污水处理站臭气排放情况见下表。 表4-2 污水处理站臭气排放情况 污染源; 污染因子; 产生量kg/a; 生产时间h/a; 除臭效率; 排放情况. 无组织排放量kg/a; 无组织排放速率g/h. 污水处理站臭气; NH3; 10.8004; 8760; 70%; 3.24; 0.37. H2S; 0.41808; 8760; 70%; 0.125; 0.014. 2、发热门诊空气 （1）产生情况 医院不同于其它公共场所，由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒，但由于本项目不设传染科，因此从源头来说，病原微生物相对较少，若通风设施不好，使医院内的空气经常被污染，对人存在较大的染病风险，因此院内消毒工作仍然非常重要。 （2）治理措施及排放情况 本项目发热门诊病区空气可能具有传染性，因此采取通过独立排风系统收集至高效过滤器杀菌消毒净化后引至门诊部所在楼顶独立排气口排放，对周围环境不会造成明显影响。 3、检验室空气 （1）产生情况 项目内设常规血液检测、常规生化检验、尿液常规检验、大便常规检验实验室等，均外购成品试剂盒，不涉及自配检测试剂，无酸碱废气和有机废气产生。废气主要来自医院检验科化验过程中各种化学试剂无组织挥发产生的异味，由于化验过程使用的各种试剂气味散发量很小且较为分散。 （2）治理措施及排放情况 通过保持检验室良好的通风性，在检验室中设有通风橱，使用有挥发性试剂的操作均在通风中进行，检验室废气通过独立排风系统收集至高效过滤器杀菌消毒净化后引至检验室所在楼顶独立排气口排放，对周围环境不会造成明显影响。 4、浑浊带菌空气（病区医疗废气、负压吸引废气） （1）产生情况 医院不同于其它公共场所，由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒，但由于本项目不设传染科，因此从源头来说，病原微生物相对较少，若通风设施不好，使医院内的空气经常被污染，对人存在较大的染病风险，因此院内消毒工作仍然非常重要。 （2）治理措施及排放情况 本项目常规消毒措施采取定期喷洒配置的1:500的含氯消毒液，降低空气中的含菌量，同时加强自然通风或机械通风，保证给病人与医护人员一个清新卫生环境。 5、垃圾暂存间臭气 项目生活垃圾暂存间内设专用移动式生活垃圾桶，生活垃圾由环卫部门日产日清。 环评要求采用有盖的容器存储垃圾，及时清运，日产日清，定期杀菌消毒并加强管理和清洁，日常加强垃圾桶的及时清运和清洁防止蚊蝇滋生，在采取以上管理措施后，可有效避免或减少垃圾异味的产生。 6、煎药室异味空气 项目配置煎药室，提供中药煎药和熬制服务，煎药和熬制过程会产生中药异味。 环评要求煎药室配备排气扇或通风口，煎药过程保持排气扇或通风口运作，同时平时加强煎药室通风，降低煎药室内异味。 7、油烟 （1）产生情况 本项目医护人员及住院病人最多为430人，根据类比调查计算，项目食堂动植物油消耗量按0.035kg/（人·天）计，则食堂动植物油使用量为15.05kg/d，5493.25kg/a。厨房油烟产生量以用油量的3%计，则食堂油烟产生量为164.8kg/a。项目食堂每天使用6.5h，设计烟气排放量为13000m3/h，则食堂油烟浓度为5.34mg/m3。 （2）治理措施及排放情况 食堂烹饪过程产生的油烟废气采用油烟净化设施（65%处理效率）处理达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后，由专用烟道引至食堂所在建筑物的屋顶排放，油烟排放量为57.68kg/a，1.87mg/m3，对环境影响较小 8、柴油发电机废气 本项目设置柴油发电机1台作为备用电源，当城市电网断电时，备用柴油发电机将自动投入运行，为医院提供必要的照明和动力短时供电。柴油发电机燃料采用0#柴油，属清洁能源，使用过程产生的废气与汽车尾气相似，污染物主要是烟尘、SO2、NOX和极少量的CO、烃类等。 发电机房布置于地块东南侧单独房间内，已设置排烟道，废气经抽排风系统收集并通过发电机自带的消烟除尘装置处理后排放。备用柴油发电机使用频率较低，同时使用0#柴油作为燃料，属于清洁能源，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，燃烧废气中的污染物烟尘、NOx、SO2等均可做到达标排放。 （二）污染物排放信息 正常工况下，根据上述计算，本项目废气无组织排放情况如下表所示： 表4-3 正常工况下本项目废气无组织排放情况 污染源; 污染因子; 产生量kg/a; 产生速率g/h; 无组织排放量kg/a; 无组织排放速率g/h. 污水处理站臭气; NH3; 10.8004; 1.23; 3.24; 0.37. H2S; 0.41808; 0.048; 0.125; 0.014. （2）非正常工况下 非正常工况下，污水处理站发生故障时，污水临时暂存在应急池内，项目邻近集镇内，能及时维修，待污水处理站能正常运行后，应急池内污水经处理后可排放。 项目在非正常排放情况下，污染物的排放浓度比正常情况下要大，对外界环境影响加重。 因此，建设单位需做好污染设备与设施的应急工作，降低非正常工况对环境的影响。 （三）废气污染治理技术可行性分析 （1）污水处理站臭气 本项目采用一体化污水处理设备，污水处理站区域位于独立房间内，不露天敞开，通过定期喷洒除臭剂、房间周边种植绿化措施进行污染防治，采取的治理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）相关要求。 （四）废气污染物达标可行性分析 （1）污水处理站臭气 本项目采用一体化污水处理设备，污水处理站区域位于独立房间内，不露天敞开，通过定期喷洒除臭剂、房间周边种植绿化措施进行污染防治，NH3和H2S能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3中浓度要求。 （五）大气影响分析 污水处理站臭气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3中浓度要求； 正常工况下，项目对周边的影响在可接受范围内。 （六）监测计划 根据本项目运营期的排污特点、所在区域的环境特征，结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）废气的监测频次要求及相关的规定，主要要求见下表。 表4-4 废气污染物监测点位、指标及频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 污水处理站房间周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 每季度检测1次. 二、废水 项目涉及口腔科，经了解，医院门诊部口腔科涉及补牙等诊疗工作已取消“汞”作为辅佐材料，已经改由新型环保树脂代替，因此，本项目无含汞废水产生；无传染性和重金属废水产生；本次不评价放射内容，故不考虑含放射废水。 1、废水源强分析 营运期的废水主要为医疗废水。医疗废水主要包括门诊病人产生的废水、住院病人产生的废水、医护人员生活污水、洗衣废水、透析废水、检验废水。 根据前文给排水分析，医疗废水排放量约127.216m3/d。 2、废水治理措施及达标排放情况分析 医疗废水经院内污水处理站（处理规模为150m3/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，经市政管网排入广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排放至渠江。 达标可行性分析：本项目医疗废水拟采用《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）中推荐的处理工艺“一级强化处理+消毒”工艺基础上增加生化段，具体工艺为“化粪池（1个，150m3）+一体化设备（AAO反应池+沉淀池+定量池+消毒池+脱氯池）”，处理规模为150m3/d，符合要求。 本项目与广安市前锋区中医医院（位于前锋区代市镇新街20号）现有污水处理工艺相同，均为“化粪池+AAO反应池+沉淀池+定量池+消毒池+脱氯池”，现有污水处理工艺规模为100m3/d，例行污水监测报告（检测日期：2024年4月7日，编号：川绿检字(2024)第0540号）中，排入市政管网前污水中各指标满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准。 表4-5 废水检测结果表 采样日期; 检测点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值. 2024.3.18; 废水排放口（F20240318008）; pH; 7.1; 6～9. 色度; 5; /. 悬浮物; 19; 60. 化学需氧量; 233; 250. 五日生化需氧量; 69.1; 100. 氨氮; 65.3; /. 总氯(总余氯); 0.62; /. 挥发酚; 0.061; 1.0. 氰化物(总氰化物); 0.004L; 0.5. 阴离子表面活性剂; 0.349; 10. 六价铬; 0.004L; 0.5. 总铬; 0.004L; 1.5. 石油类; 0.40; 20. 动植物油类; 0.75; 20. 粪大肠菌群; 4.0×10³; 5000. 砷(总砷); 1.96×10³; 0.5. 汞(总汞); 2.0×10⁴; 0.05. 铅(总铅); 1.3×10⁴; 1.0. 镉(总镉); 5×10L; 0.1. 综上，本项目医疗废水经污水处理站处理后能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准要求限值。 去向可行性分析：项目位于广安市前锋区（代市镇）永兴街文化路15号，根据调查，项目所在区域污水管网已建成，可将污水从项目污水排口通过管网接入市政污水管网。 广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂位于广安市前锋区新桥街道，污水处理工艺采用“水解酸化+AO”，处理对象为广安经开区新桥能源化工园区工业废水、生活污水及代市镇生活污水，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排放至渠江。 本项目属于其服务范围内。目前，污水处理厂处理规模为1.9万m3/d，处理量为1.85万m3/d，二期规模正在扩建，扩建处理能力为2m3/d。广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂有足够的剩余能力接纳本项目的废水，因此本项目废水经市政污水管网，最终进入广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂处理可行。 |

六、结论

|  | 本项目医疗废水中主要污染物浓度和排放量统计见下表： 表4-6 废水污染物产排污情况一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 排放形式; 污染物排放. 废水产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 废水排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 医院大楼; 医疗废水; CODCr; 46433.84; 250; 11.608; 化粪池+AAO反应池+沉淀池+定量池+消毒池+脱氯池; 70%; 是; 间接排放，市政管网; 46433.84; 75; 3.483. BOD5; 100; 4.643; 75%; 25; 1.161. SS; 80; 3.715; 80%; 16; 0.743. NH3-N; 30; 1.393; 79%; 6.3; 0.293. TP; 11; 0.511; 75%; 2.75; 0.128. 粪大肠菌群数（个/L）; 1100; /; 64%; 396; /. 废水排放口基本情况见下表： 表4-7 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001废水排放口; 106.813952; 30.525059; 46433.84; 进入区域污水处理厂; 断续、不稳定排放; 广安经济开发区新桥园区北控污水处理厂; pH; 6~9. CODcr; 50. BOD5; 10. NH3-N; 5. TN; 15. TP; 0.5. |
| --- | --- |

附表

建设项目污染物排放量汇总表

|  | 2、监测计划 根据本项目营运期的排污特点、所在区域的环境特征，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）废水的监测频次要求及相关的规定，本项目废水监测频次如下。 表4-8 废水污染物监测点位、指标及频次 类别; 监测点位; 监测项目; 检测频次. 废水; 废水总排口; 流量; 自动. pH、氨氮; 12小时. 悬浮物; 周. 粪大肠菌群; 月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 化学需氧量; 在线监测. 脱氯池出口; 总余氯; 12小时. 三、噪声 本项目生产设备均位于建筑内，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），对项目所有的室内噪声源进行预测，分析项目噪声源、室内生产设备对厂界的影响。 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 叠加影响公式： 式中：L—总声压级，dB； Li—各声源在此点的声压级，dB； n—点声源数。 （1）噪声的产生源强 本项目噪声主要来自风机、水泵等机械设备产生的设备噪声，噪声声级在70~90dB（A）之间，主要噪声声源等效声级统计如下： |
| --- | --- |

|  | 表4-9 拟建项目运营期噪声源强调查清单 序号; 声源名称; 规格型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置*/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 洗衣房; /; 70; 隔声减振消声、合理布局; 5; 11; 0.3; 5; 56.02; 8h; 12; 44.02; 1. 2; 设备机房; /; 85; 188; 8; 0.5; 3; 75.46; 24h; 15; 60.46; 1. 3; 柴油发电机房; /; 80; 5; 120; 0.5; 3; 70.46; 1h; 15; 45.46; 1. 4; 污水泵 （污水处理站）; /; 90; 188; 20; 0.2; 5; 76.02; 24h; 15; 61.02; 1. 表4-10 工业企业声环境保护目标调查表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况）. X; Y; Z. 1; 村民; 0; 167; 1.2; 40; 北; 二类; 村民，二层建筑，朝向南侧，周边为农村环境. 2; 村民; 152; 160; 1.2; 40; 北; 二类; 村民，二层建筑，朝向南侧，周边为农村环境. 3; 居民; 206; 125; 1.2; 13; 东北; 二类; 居民，三层建筑，朝向东北侧，周边为农村环境、通行道路接集镇. 4; 居民; 212; 167; 1.2; 19; 东; 二类; 村民，二层建筑，朝向东侧，周边为农村环境、通行道路接集镇. 5; 代市镇第二幼儿园; 204; -40; 1.2; 38; 东南; 二类; 教育机构，多层建筑，朝向南侧，周边为社区委员会、集镇道路. |
| --- | --- |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①